# TP — Analyse d'un protocole industriel vulnérable : Telnet sous Wireshark

Module Cybersécurité — GI-CNAM (ingénieurs par l'alternance) Durée : ≈ 2 h · Travail individuel ou en binôme · À rendre : vos réponses + vos filtres Wireshark

## 1. Mise en situation

Sur une cellule de production, un poste d'ingénierie (10.10.10.50) administre à distance un équipement industriel (10.10.10.1) — par exemple un automate, une passerelle ou un commutateur managé « legacy ». Cet équipement expose deux services d'administration : Telnet (TCP/23) et SSH (TCP/22).

Un attaquant présent sur le même segment réseau (poste compromis, port miroir mal configuré, prise réseau accessible en atelier…) a lancé une capture. Vous récupérez le fichier captures/capture_telnet_industriel.pcap et devez mener l'analyse post-mortem.

Rappel. Telnet est encore très répandu sur les équipements OT/ICS anciens, les RTU, certains onduleurs, caméras, imprimantes d'étiquettes et commutateurs industriels. Il transporte tout en clair, y compris les identifiants.

### Objectifs

- Reconstituer la session Telnet et en extraire l'identifiant et le mot de passe réellement accepté.

- Montrer, par comparaison avec le flux SSH du même équipement, l'intérêt du chiffrement.

- Proposer des contre-mesures réalistes dans un contexte industriel.

### Matériel et logiciels

- captures/capture_telnet_industriel.pcap (fourni).

- Wireshark 4.4.x ou équivalent.

- (Optionnel) CyberChef pour la partie bonus.

⚠️ Cadre légal. Capturer le trafic d'un réseau sans autorisation est un délit. La capture de ce TP est fictive, anonymisée et destinée au seul usage de laboratoire.

## 2. Prise en main de la capture

- Ouvrez le fichier dans Wireshark.

- Ouvrez Statistics → Protocol Hierarchy.

- Q1. Quels protocoles sont présents, et dans quelles proportions (en octets) ? Jusqu'à quelle couche du modèle OSI Wireshark parvient-il à décoder chaque flux ?

- Ouvrez Statistics → Conversations, onglet TCP.

- Q2. Combien de conversations TCP distinctes observez-vous ? Pour chacune, relevez les adresses IP, les ports source/destination et le volume échangé. Laquelle correspond à une session d'administration en clair ? Justifiez à partir du numéro de port.

- Q3. Les deux adresses IP sont sur le même sous-réseau. Rappelez le masque et la notation CIDR correspondants à 10.10.10.0/24, et indiquez qui est, selon vous, l'équipement administré et qui est l'administrateur. Sur quel indice vous appuyez-vous ?

## 3. Le flux Telnet : couche transport

- Appliquez le filtre d'affichage tcp.port == 23.

- Repérez les 3 premiers paquets de la connexion.

- Q4. Identifiez la poignée de main en trois temps (three-way handshake). Pour chacun des 3 paquets, donnez les drapeaux TCP positionnés (SYN, SYN/ACK, ACK) ainsi que les numéros de séquence et d'acquittement bruts. Expliquez la relation ACK = SEQ reçu + 1 lors de l'établissement.

- Q5. Activez l'affichage des numéros relatifs (déjà actif par défaut) puis désactivez-le (Preferences → Protocols → TCP → Relative sequence numbers). Pourquoi Wireshark propose-t-il par défaut des numéros relatifs ? En quoi est-ce une aide pour l'analyse ?

- Q6. Combien d'octets de données utiles (payload) le poste d'ingénierie envoie-t-il réellement vers l'équipement, au total, sur toute la session Telnet ? (Indice : construisez un filtre qui ne garde que les segments porteurs de données allant du poste vers l'équipement — voir l'annexe.)

## 4. Reconstitution de la session (Follow TCP Stream)

- Clic droit sur un paquet Telnet → Follow → TCP Stream.

- Observez le dialogue reconstitué (une couleur par sens de communication).

- Q7. Recopiez le déroulé complet de l'échange (invites de l'équipement et saisies du poste). Quel est l'identifiant utilisé ?

- Q8. (question clé) Combien de tentatives d'authentification apparaissent dans la session ? Pour chacune, indiquez le mot de passe saisi et la réponse de l'équipement. En déduire : quel est le mot de passe réellement validé ?

- Attention : le premier mot de passe lisible dans le flux n'est pas forcément le bon. Un⋅e analyste pressé⋅e qui se contente du premier secret trouvé se trompe de réponse. C'est précisément le point de vigilance de ce TP.

- Q9. Sur quel message protocolaire vous appuyez-vous objectivement pour affirmer qu'une tentative a échoué et que l'autre a réussi ? Ce message fait-il partie du protocole Telnet lui-même, ou de l'application d'authentification au-dessus ? Discutez.

- Q10. Dans Wireshark, le dissecteur telnet existe. Appliquez le filtre telnet. Voit-on des octets de négociation d'options Telnet (IAC, DO/DONT/WILL/WONT, caractère 0xFF) dans cette capture ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont la session a été générée/simplifiée ?

## 5. Analyse de la robustesse du secret

Q11. Observez attentivement la forme des deux mots de passe saisis. Quel motif de génération reconnaissez-vous (indice : regardez la disposition des touches d'un clavier) ? En quoi l'un évoque-t-il un clavier AZERTY et l'autre un clavier QWERTY ? Pourquoi ce type de mot de passe (« keyboard walk ») est-il faussement rassurant et en réalité très faible ?

Q12. Estimez grossièrement l'entropie des deux secrets et classez-les. Un tel mot de passe résisterait-il à une attaque par dictionnaire enrichi de motifs clavier (règles hashcat, listes type rockyou) ? Justifiez.

Q13. (analyse temporelle) Ajoutez la colonne tcp.time_delta (ou utilisez la colonne Time en mode « Seconds Since Previous Displayed Packet »). Combien de temps s'écoule-t-il entre la tentative échouée et la tentative réussie ? Cet intervalle plaide-t-il plutôt pour une erreur de frappe humaine ou pour une attaque automatisée par force brute ? Qu'en concluez-vous sur le profil de l'auteur ?

## 6. Comparaison Telnet vs SSH sur le même équipement

Le même équipement expose aussi SSH (TCP/22). Les deux sessions sont dans la capture.

- Appliquez tcp.port == 22, puis Follow → TCP Stream sur ce flux.

- Q14. Que lisez-vous dans le flux SSH ? Pouvez-vous y retrouver l'identifiant ou le mot de passe comme pour Telnet ? Pourquoi ?

- Q15. Même sur un flux chiffré, quelles informations restent-elles accessibles à un observateur passif (métadonnées) ? Citez-en au moins quatre (pensez aux couches basses, aux ports, au volume, au rythme des échanges). Comment appelle-t-on cette famille d'analyses qui n'a pas besoin de déchiffrer le contenu ?

- Q16. Rédigez en deux phrases l'argument que vous présenteriez à un responsable de production réticent à « toucher à une machine qui marche », pour justifier le remplacement de Telnet par SSH.

## 7. Filtres d'affichage (entraînement)

Donnez le filtre Wireshark correspondant à chaque besoin. (L'annexe A liste la syntaxe.)

Q17. Ne garder que les segments Telnet porteurs de données venant du poste d'ingénierie.

Q18. Ne garder que les paquets de la poignée de main TCP (SYN et/ou SYN-ACK), tous flux confondus.

Q19. Afficher tout le trafic échangé avec l'équipement 10.10.10.1, sauf le SSH.

Q20. Trouver, dans n'importe quel flux en clair, les paquets dont la charge utile contient la chaîne Success (indice : opérateur contains ou matches).

## 8. Contre-mesures (contexte OT/ICS)

Q21. Proposez un plan de remédiation hiérarchisé pour cet équipement. Classez vos mesures en trois niveaux : (a) immédiat / sans interruption de service, (b) court terme, (c) architecture. Pensez notamment à : désactivation de Telnet, usage exclusif de SSH, politique de mots de passe, segmentation réseau / VLAN / zones et conduits (norme IEC 62443), bastion d'administration, journalisation, MFA sur les accès d'administration.

Q22. En OT, on ne peut pas toujours patcher ni redémarrer librement (contraintes de sûreté de fonctionnement et de disponibilité). Quelles mesures compensatoires proposeriez-vous lorsqu'un équipement ne peut pas abandonner Telnet à court terme ?

Q23. (ouverture Industrie 4.0 / 5.0) Avec la convergence IT/OT, ces équipements se retrouvent de plus en plus connectés (supervision, cloud, IoT). En quoi cela aggrave-t-il le risque lié à un simple Telnet laissé actif ? Reliez votre réponse à la notion de surface d'attaque.

### Bonus — CyberChef

Q24. Avec CyberChef, encodez puis décodez l'un des mots de passe en Base64, et calculez son empreinte SHA-256. Un mot de passe « haché » dans une base de données est-il récupérable ? Qu'est-ce qui fait malgré tout la faiblesse d'un hash de mot de passe aussi simple (notion de rainbow table, de sel) ?

## Livrable attendu

- Vos réponses Q1 → Q23 (+ Q24 bonus).

- Les filtres rédigés aux questions 6, 17 à 20 (copier/coller exact).

- Pour la question clé Q8 : l'identifiant et le mot de passe validé, avec la preuve (message de l'équipement) qui justifie votre choix.

# Annexe A — Commandes et filtres Wireshark essentiels

expression de filtre = filtre d'affichage (barre verte), appliqué après la capture. À ne pas confondre avec les filtres de capture (syntaxe BPF, définis avant de capturer).

### A.1 — Opérateurs des filtres d'affichage

| Opérateur | Alias | Signification | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| == | eq | égal | ip.addr == 10.10.10.1 |
| != | ne | différent | tcp.port != 22 |
| > < | gt lt | supérieur / inférieur | tcp.len > 0 |
| >= <= | ge le | sup. ou égal / inf. ou égal | ip.ttl <= 64 |
| && | and | ET logique | ip.src==10.10.10.50 && tcp.port==23 |
| ¦¦ | or | OU logique | tcp.port==22 ¦¦ tcp.port==23 |
| ! | not | NON logique | !(arp ¦¦ icmp) |
| contains | — | contient une suite d'octets/texte | frame contains "Success" |
| matches | ~ | correspond à une regex | http.host matches "\\.local$" |
| in | — | appartient à un ensemble | tcp.port in {80 443 8080} |
| [n] [n:m] | — | accès par octet / tranche | eth.src[0:3] == 02:1c:10 |

### A.2 — Filtres de capture (BPF, avant capture)

| Filtre | Effet |
| --- | --- |
| host 10.10.10.1 | trafic d'une machine |
| net 10.10.10.0/24 | trafic d'un sous-réseau |
| port 23 | un port précis |
| tcp port 22 or tcp port 23 | plusieurs ports |
| not arp and not stp | exclure du bruit |

### A.3 — Filtres par protocole (les plus utiles)

| Couche | Filtre | Décrit |
| --- | --- | --- |
| Ethernet | eth.addr / eth.src / eth.dst | adresses MAC |
|  | eth.type | type de protocole encapsulé |
| ARP | arp.opcode | requête (1) / réponse (2) |
|  | arp.src.proto_ipv4 | IP de l'émetteur |
| IPv4 | ip.addr / ip.src / ip.dst | adresses IP |
|  | ip.proto | protocole transporté (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP) |
|  | ip.ttl | durée de vie |
|  | ip.len | taille totale du paquet |
| IPv6 | ipv6.addr / ipv6.src / ipv6.dst | adresses IPv6 |
| TCP | tcp.port / tcp.srcport / tcp.dstport | ports |
|  | tcp.flags.syn tcp.flags.ack tcp.flags.fin tcp.flags.reset | drapeaux |
|  | tcp.seq / tcp.ack | n° de séquence / acquittement |
|  | tcp.len | taille de la charge utile TCP |
|  | tcp.stream | identifiant de flux (pour isoler une session) |
|  | tcp.analysis.retransmission | retransmissions détectées |
|  | tcp.time_delta | temps depuis le paquet précédent du flux |
| UDP | udp.port / udp.length | ports / taille |
| ICMP | icmp.type / icmp.code | type / code de message |
| Telnet | telnet | isole le flux Telnet (dissecteur) |
|  | telnet.data | données applicatives Telnet |
| SSH | ssh | isole le flux SSH |
|  | ssh.protocol | bannière de version (si présente) |
| DNS | dns.qry.name | nom résolu |
| HTTP | http.request.method / http.request.uri | méthode / URI |
|  | http.authorization | en-tête d'authentification (souvent en clair !) |
| TLS | tls.handshake.type | étapes de la négociation TLS |

### A.4 — Filtres composés utiles (modèles)

| Besoin | Filtre |
| --- | --- |
| Données d'un sens précis | ip.src==10.10.10.50 && tcp.port==23 && tcp.len>0 |
| Poignées de main | tcp.flags.syn==1 |
| SYN sans ACK (tentatives de connexion) | tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0 |
| Un flux et un seul | tcp.stream == 0 |
| Exclure un service | ip.addr==10.10.10.1 && !ssh |
| Rechercher un texte en clair | frame contains "Success" |
| Resets (connexions refusées) | tcp.flags.reset==1 |

### A.5 — Opérations graphiques clés

| Menu / action | Usage |
| --- | --- |
| Clic droit → Follow → TCP/UDP Stream | reconstituer une session complète |
| Statistics → Protocol Hierarchy | répartition des protocoles |
| Statistics → Conversations | lister les échanges (IP/TCP/UDP) |
| Statistics → Endpoints | lister les hôtes |
| Statistics → I/O Graph | débit et rythme dans le temps |
| Clic droit → Apply as Column | transformer un champ en colonne |
| Clic droit → Apply/Prepare as Filter | générer un filtre depuis un champ |
| File → Export Objects → HTTP/SMB… | extraire des fichiers transférés |
| View → Coloring Rules | colorer selon des critères |
| Ctrl + / | aller dans la barre de filtre d'affichage |

### A.6 — En ligne de commande (tshark)

| Commande | Effet |
| --- | --- |
| tshark -r capture.pcap | lister les paquets |
| tshark -r capture.pcap -Y "tcp.port==23" | appliquer un filtre d'affichage |
| tshark -r capture.pcap -z conv,tcp -q | statistiques de conversations TCP |
| tshark -r capture.pcap -q -z io,phs | hiérarchie des protocoles |
| tshark -r capture.pcap -z follow,tcp,ascii,0 -q | suivre le flux TCP n°0 |
| tshark -r capture.pcap -T fields -e ip.src -e tcp.dstport | extraire des champs |

Fin de l'énoncé.